Пояснительная записка к среднесрочной инвестиционной программе

ПАО «ТНС энерго Кубань» на период 2020 - 2022 гг. (республика Адыгея)

Создание интеллектуальной системы учёта электрической энергии

(ИСУ ЭЭ).

Целью данного проекта является:

- исполнение обязанностей гарантирующего поставщика, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ;

- централизация и автоматизация массового сбора данных и информации о показаниях приборов учёта электрической энергии (мощности) и объемах потребления электрической энергии (мощности);

- мониторинг режимов потребления электрической энергии (мощности) за счёт внедрения систем контроля и регулирования;

- исключение неучтенного потребления, а также фактов несанкционированного вмешательства в работу приборов учёта электрической энергии (мощности);

- обеспечение корректного определения объемов потребления электрической энергии (мощности);

- внедрение новых технических решений и программно-аппаратных средств, обеспечивающих повышение качества учёта электрической энергии (мощности);

- упрощение процесса предоставления потребителям и иным пользователям данных и информации о результатах измерения физических величин базовых параметров цепи переменного тока, показаниях приборов учёта электрической энергии (мощности) и объемах потребления электрической энергии (мощности);

Задачи проекта:

- установка современных (интеллектуальных) приборов учёта электрической энергии.

Результаты реализации проекта:

- увеличение точности расчётов месячного потребления со снятием показаний на начало и конец расчётного периода;

- отсутствие необходимости передачи показаний индивидуальных приборов учёта электрической энергии;

- уменьшение объема потребления электроэнергии на общедомовые нужды;

- исключение начислений по среднемесячному нормативу в квартирах, оборудованных индивидуальными приборами учёта электрической энергии.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее - «Закон 522-ФЗ»), внесены изменения в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в соответствии с которыми гарантирующие поставщики электроэнергии (мощности) обязаны с 1 июля 2020 года приступить к построению интеллектуальной системы учета электроэнергии (мощности).

Статья 37 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон №35-ФЗ) дополнена пунктом 5.

Согласно абзацу 3 пункта 5 Закона №35-ФЗ:

«Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию.»

Данная норма вступает в силу и становиться обязательной для гарантирующего поставщика с 01.07.2020. Таким образом, начиная с указанной даты, обязанность по установке (замене) приборов учета электрической энергии (мощности) в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов переходит от потребителей к гарантирующему поставщику.

В соответствии с абзацем 9 пункта 5 статьи 37 Закона № 35-ФЗ:

«С 1 января 2023 года в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления гарантирующим поставщиком и сетевой организацией доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) субъект электроэнергетики или потребитель электрической энергии (мощности)вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).»

Включение расходов гарантирующего поставщика по исполнению им обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Закона №35-ФЗ, в состав сбытовой надбавки утверждено пунктом 6.3. статьи 23.1 рассматриваемого Закона.

Порядок включения расходов гарантирующего поставщика на создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передача показаний приборов учета в состав необходимой валовой выручки прописан в Основах ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1178 (далее Основы ценообразования). Так, в соответствии с пунктом 65 Основ ценообразования:

«Расходы на создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета учитываются при установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы гарантирующего поставщика в порядке, установленном методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов».

Согласно пункта 11 «Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», утвержденных Приказом ФАС России от 21.11.2017г. №1554/17:

«Расходы на создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета учитываются на основании утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», инвестиционные программы гарантирующего поставщика».

Таким образом, механизмы включения затрат гарантирующего поставщика, необходимых ему для выполнения требований Закона №522-ФЗ по установке (замене) приборов учета электрической энергии (мощности) жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, является включение данных мероприятий в инвестиционную программу гарантирующего поставщика.

## Построение интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)

Согласно пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон №35-ФЗ) в редакции Закона №522-ФЗ

«По всем приборам учета электрической энергии, допускаемым в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению после 1 января 2022 года, гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

Следовательно, гарантирующий поставщик до 01.01.2022 должен создать интеллектуальную систему учета электроэнергии (мощности) во всех многоквартирных домах (далее - МКД),  где  он является исполнителем коммунальных услуг,  ресурсоснабжающей организацией, а так же вводимых в эксплуатацию и с 01.01.2022 предоставить потребителям электрической энергии возможность доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) по всем приборам учета  допускаемым в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению.

Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) - совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации.

Согласно проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», гарантирующий поставщик должен предоставить пользователям интеллектуальной системы следующий набор функций:

- Передача показаний и результатов измерений прибора учета электрической энергии, присоединенного к интеллектуальной системе учета;

- Предоставления информации о количестве и иных параметрах электрической энергии;

- Полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также возобновления подачи электрической энергии;

- Установление и изменение зон суток (часов, дней недели, месяцев) по которым прибором учета электрической энергии, присоединённым к интеллектуальной системе учета, осуществляется суммирование объемов электрической энергии, в соответствии с дифференциацией тарифов, предусмотренной законодательством;

- Передача данных о параметрах настройки и данных, зафиксированных прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета;

- Передача нормативной справочной информации;

- Передача архива данных.

Для определения  стоимости внедрения интеллектуальная система учета  электрической энергии  были использованы компоненты и устройства, предназначенные для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающие информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) состоит из трех уровней:

Нижний уровень включает в себя приборы учета, установленные в МКД (индивидуальные - ИПУ и общедомовые - ОДПУ).

Средний уровень включает в себя устройства сбора, обработки и передачи данных (далее - УСПД).

Верхний уровень -  сервер центра сбора и обработки данных (далее ЦСОД) со специализированным программным обеспечением, осуществляющий сбор информации с УСПД (или группы УСПД), итоговую обработку этой информации, как по точкам учёта, так и по их группам - по подразделениям и объектам, документирование и отображение данных учёта.

## Верхний уровень интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)

### Требования к аппаратному обеспечению

ЦСОД должны оснащаться: серверами БД, серверами сбора данных, серверами приложений (WEB-сервер) и необходимым количеством АРМ пользователей на базе стационарных ПК.

Структуры ЦСОД и количество и номенклатура АРМ пользователей должны определяться на этапе проектирования интеллектуальной системы с учетом структуры объектов или субъектов учета.

Сервер сбора данных должен обеспечивать:

- оперативный просмотр данных, событий и сообщений

- архивирование данных, сбор и архивирование информации

- конфигурацию параметров связи

- отслеживание однородности и корректности архивов в базе данных

- отслеживание пользовательских прав доступа к информации об АСКУЭ

Основной функцией сервера базы данных:

- организация баз данных, основе распространенных систем управления базой данных (СУБД реального времени)

- обеспечение непрерывного доступа к хранимой информации

- резервное копирование и архивирование собранной информации

Сервер приложений (WEB-интерфейс) обеспечивает:

  - доступ к управлению серверной инфраструктурой

  - проверка полноты архивных данных

  - просмотр событий и сообщений, конфигурирование системы, выборка выполнения расчетных функций над массивами данных и рассылка этих данных

Вспомогательное оборудование (ИБП, коммутаторы, компьютерные шкафы)

призвано интегрировать и обеспечить непрерывное взаимодействие всех компонентов интеллектуальной системы учета электрической энергии как внутри комплекса, так и с внешними устройствами и пользователями.

### Программное обеспечение

Основной задачей внедрения интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) является объединение в единую информационно-измерительную систему всех измерительных приборов и систем, установленных в многоквартирных домах, и планируемых к установке. В настоящее время наибольшим функционалом и достаточной технической оснащенностью для реализации проекта создания интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ ЭЭ) и её дальнейшей эксплуатации обладает отечественное программное обеспечение, созданное для промышленности, энергетики и ЖКХ, «Пирамида 2.0» (далее ПО «Пирамида 2.0»).

##### Функционал:

- Поддержка более 200 моделей приборов учета и УСПД ведущих отечественных и иностранных производителей, таких как:

- Инкотекс;

- Концерн Энергомера;

- Эльстер Метроника;

- Нижегородский завод им. Фрунзе;

- РиМ;

- МИР;

- Матрица;

- Систел А;

- •Государственный Рязанский приборный завод;

- Алгоритм (Системы связи и телемеханики);

- Миртек;

- Каскад;

- Петербургский завод измерительных приборов.

- Готовность к реализации больших автоматизированных систем, включающих миллионы точек учёта и тысячи пользователей.

- Гибкая модель нормативно-справочной информации, позволяющая сформировать собственную модель описания системы и бизнес-логику.

- Большое число аналитических и расчётных функций, характерных для современных энергокомпаний.

- Наличие функции личного кабинета потребителя.

- Современные безопасные кроссплатформенные и кроссбраузерные Веб-технологии. Подсистема разграничения прав на базе ролевой модели доступа. Поддержка режима безопасного соединения.

- Равноценная поддержка различных типов СУБД, включая Microsoft SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL, Postgres Pro.

Определение затрат на приобретение ПО «Пирамида 2.0»

Стоимость приобретения неисключительного права на ПО «Пирамида 2.0» определяется исходя из требуемых объёмов и функций системы. В период с 01.07.2020 по 31.12.2021 гарантирующему поставщику необходимо установить интеллектуальную систему коммерческого учета электроэнергии (мощности) и с 01.01.2022 предоставлять потребителям возможность безвозмездно получить доступ к минимальному набору функций данной интеллектуальной системы.

Параметры для расчета:

- Количество точек учета -  46 584 т.уч.; количество объектов автоматизации – 1 714 шт.

Количество точек учета определено на основании данных, указанных в Таблице №1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абоненты ГП, находящиеся на прямых расчётах | 30 861 |
| 2 | Абоненты ГП, рассчитывающиеся через УК | 12 154 |
| 3 | Количество ОДПУ по всем МКД | 1 165 |
| 4 | Вышедшие из строя | 663 |
| 5 | Новое строительство | 1 325 |
| 6 | Не установленные | 416 |
| Итого количество точек учета электроэнергии: |  | 46 584 |

- Расчет стоимости программного обеспечения верхнего уровня произведен исходя из количества точек учета, указанных в таблице №1, на примере ПО «Пирамида 2.0».

ПО «Пирамида 2.0» состоит из модулей, отраженных в таблице № 2, с указанием стоимости каждого модуля.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Расчетные ед. измерения | СТОИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ПО ПИРАМИДА 2.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена, руб. (без НДС) | Кол-во | Стоимость, руб. (без НДС) |
| 1. | Пакет «Базовый» |  |  |  |  |
| 1.1. | «Пирамида 2.0 Сервер» | 1 шт. | 500 000 | 1 | 500 000 |
|  | Включает стандартную НСИ, базовые функции сбора, хранения, обработки и представления данных в виде отчётов. В состав пакета "Базовый" входит: |  |  |  |  |
|  | = Сервер – 1шт. |  |  |  |  |
|  | = ТУ электроэнергии – 5 000 шт. |  |  |  |  |
|  | = «Пирамида 2.0 АРМ Администратора» – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | = «Пирамида 2.0 АРМ Пользователя» – 1 шт. |  |  |  |  |
| 2. | Расширения лицензии для Пакета «Базовый» |  |  |  |  |
| 2.1. | «Пирамида 2.0 Расширение ТУ электроэнергии» | Доп. 1 ТУ | 30 | 41 584 | 1 247 520 |
|  | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 1 ТУ электроэнергии. |  |  |  |  |
| 2.2. | «Пирамида 2.0 АРМ Пользователя» | Доп. 1 АРМ | 25 000 | 1 | 25 000 |
|  | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» на 1 АРМ Пользователя с функциями мониторинга, доступа к данным Системы через Веб-интерфейс и приложения для iOS и Android. |  |  |  |  |
| 3. | Расширения функций и инструментов для Пакета «Базовый» |  |  |  |  |
| 3.1. | «Пирамида 2.0 НСИ» | Функция на 1 сервер | 200 000 | 1 | 200 000 |
|  | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией организации гибкой подсистемы НСИ, конструктором справочников и классификаторов. |  |  |  |  |
| 3.2. | «Пирамида 2.0 Аналитика» | Функция на 1 сервер | 350 000 | 1 | 350 000 |
|  | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» аналитическими функциями, включая мониторинг и карта сбора, балансирование, достоверизацию данных потребления энергоресурсов. |  |  |  |  |
| 3.3. | «Пирамида 2.0 Тревоги» | Функция на 1 сервер | 50 000 | 1 | 50 000 |
|  | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функциями конструктора тревог и подсистемой аварийных нотификаций через нативные приложения, SMS, e-mail. |  |  |  |  |
| 3.4. | «Пирамида 2.0 Отчеты Excel» | Функция на 1 сервер | 50 000 | 1 | 50 000 |
|  | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» визуальным конструктором отчётов, встроенным в оболочку Microsoft Excel. |  |  |  |  |
| 3.5. | «Пирамида 2.0 Субъект РРЭ» | Функция на 1 сервер | 250 000 | 1 | 250 000 |
|  | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер». Инструмент предоставляет возможность организации контролируемого информационного взаимодействия с субъектами РРЭ с использованием специализированных форматов: |  |  |  |  |
| 3.6. | «Пирамида 2.0 Межсистемное взаимодействие» | Функция на 1 сервер | 300 000 | 1 | 300 000 |
|  | Включает расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией взаимодействия с внешними информационными системами на базе стандарта МЭК 61968 с применением соответствующего открытого Веб-сервиса в объёме передачи данных энергопотребления. Применяется для работы с различными корпоративными технологическими системами, биллинговыми и расчётными комплексами, включая SAP, 1С, Omni-US и т.п. |  |  |  |  |
|  |  | Общая стоимость: |  | 2 972 520 руб. |  |

Определение затрат на поставку серверного оборудования

Разработчиком ПО «Пирамида 2.0» был предложен минимальный необходимый состав серверного оборудования, требующийся для обеспечения оптимальной работы программного обеспечения по сбору, обработке и хранению информации о расходе электроэнергии по охватываемому количеству точек учета (таблица №1). Состав и стоимость оборудования указаны в таблице №3.

Таблица №3

| Назначение | Наименование | Цена, руб. (без НДС) | кол-во | Сумма, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер сбора данных | HP ProLiant BL460c GenlO 2xlntel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz, 72GB RAM, 500GB HDD | 1 700 000,00 | 1 | 1 700 000,00 |
| Операционная система | Win Server Std Core 2 SL | 7 651,00 | 18 | 137 718,00 |
| Трансивер | Трансивер HP 455883-B21 | 70 000,00 | 2 | 140 000,00 |
| Итого: |  |  |  | 1 977 718,00 |

Итого общий объем капитальных вложений на создание верхнего уровня интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)

Таблица №4

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2020г | 2021г | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппаратное обеспечение (сервер сбора и хранения данных) | тыс.руб. без НДС | 1 977,7 | 0 | 0 |
| 2 | Программное обеспечение ИСУЭ | тыс.руб. без НДС | 2 972,5 | 0 | 0 |
| 3 | Итого создание верхнего уровня | тыс.руб. без НДС | 4 950,2 | 0 | 0 |

## Средний уровень интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) - устройство сбора и передачи данных

Устройство сбора и передачи данных (далее - УСПД) предназначены для измерений и многотарифного учета электрической энергии и мощности, хранение и передачи накопленной информации на верхний уровень информационно измерительных систем, а также для управления и контроля состояния объекта автоматизации.

Область применения УСПД – энергообъекты розничного рынка электроэнергии, учет энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. УСПД устанавливается в жилых и офисных зданиях.

Принцип действия УСПД основан на обработке измерительной информации, собираемой со счетчиков энергоресурсов с цифровым интерфейсом (СЦИ), сохранении полученной информации в энергозависимой памяти.

УСПД выполняет роль сервера с PLC-портами, настроенными на прием информации и на передачу синхросигнала.

Основными функциями УСПД являются:

- сбор данных и диагностической информации со счетчиков с цифровым интерфейсом;

- накопление собранной информации в энергонезависимой памяти и передача собранной информации по запросу на верхний уровень информационно-измерительной системы;

- измерение текущего времени;

- контроль и синхронизация текущего времени в счетчиках с цифровым интерфейсом;

- управление изменяемыми параметрами счетчиков с цифровым интерфейсом (запись лимитов потребления, тарифных расписаний и др.);

- управление нагрузкой счетчиков с цифровым интерфейсом;

- обеспечение прямого доступа к счетчикам с цифровым интерфейсом с верхних уровней информационно-измерительной системы.

За период с 01.07.2020 по 31.12.2021 гарантирующий поставщик должен во всех многоквартирных домах и помещениях МКД создать интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности), чтобы до 01.01.2022 дать возможность потребителям безвозмездно получить доступ к минимальному набору функций данной системы. Количество УСПД, которое является средним уровнем интеллектуальной системы учета электроэнергии, устанавливается на каждый объект автоматизации, а также с учетом нового строительства объектов автоматизации (3%), таким образом общее количество УСПД представлено в таблице 5:

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абоненты ГП, находящиеся на прямых расчётах | 30 861 |
| 2 | Абоненты ГП, рассчитывающиеся через УК | 12 154 |
| 3 | Количество ОДПУ по всем МКД | 1 165 |
| 4 | Вышедшие из строя | 663 |
| 5 | Новое строительство | 1 325 |
| 6 | Не установленные | 416 |
| 7 | Итого количество точек учета электроэнергии: | 46 584 |
| 8 | Количество МКД | 1 714 |
| 91 | Количество УСПД | 1 766 |

Объем капитальных вложений на предпроектное обследование и рабочее проектирование с учетом нового строительства 3%

Таблица № 6

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество домов | шт. | 802 | 912 |
| 2 | Количество УСПД всего | шт. | 826 | 940 |
| 3 | Стоимость всего | тыс. руб. без НДС | 11 431,8 | 13 530,0 |

Объем капитальных вложений на установку УСПД

Таблица № 7

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Количество УСПД всего | шт. | 826 | 940 |
| 22 | Цена за единицу УСПД | руб. без НДС | 51 900,00 | 53 976,00 |
| 3 | Электромонтаж и пуско-наладка УСПД за ед. | руб. без НДС | 2 968,68 | 3 087,43 |
| 4 | Стоимость покупки УСПД (п1хп2) | тыс.руб. без НДС | 42 869,4 | 50 737,4 |
| 5 | Стоимость электромонтажных и пусконаладочных работ (п1хп3) | тыс.руб. без НДС | 2 452,1 | 2 902,2 |
| 6 | Всего | тыс.руб. без НДС | 45 321,5 | 53 639,6 |

11 Распределение общего количества УСПД поквартально и по годам приведено в Таблице №8

22 Цены за единицу определена на основании коммерческого предложения с применением индекса роста потребительских цен 103,4% на 2020г., 104,0% на 2021г.

Расчет объема капитальных вложений на создание среднего уровня интеллектуальной системы учета электрической энергии (УСПД) произведен на примере компании «Энергомера», у которой стоимость УСПД и электромонтажных работы по её установке самая выгодная по результатам проведенного анализа средневзвешенной цены на данный вид оборудования и работ (Таблица № 11).

Таблица №8

|  |  |  | Объектов автоматизации (МКД) | Общее число точек учёта (ТУ) |  |  | Количество УСПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИПУ |  | ОДПУ |  |
| № п/п | ПЕРИОД |  |  | 1Ф | 3Ф | 3Ф |  |
|  | год | квартал | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. |
| 1 | 2020 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | III | 401 | 2 842 | 57 | 29 | 413 |
| 4 |  | IV | 401 | 2 842 | 56 | 29 | 413 |
| 5 |  | ИТОГО: | 802 | 5 684 | 113 | 58 | 826 |
| 6 | 2021 | I | 228 | 458 | 11 | 6 | 235 |
| 7 |  | II | 228 | 458 | 11 | 6 | 235 |
| 8 |  | III | 228 | 458 | 11 | 6 | 235 |
| 9 |  | IV | 228 | 458 | 11 | 6 | 235 |
| 10 |  | ИТОГО: | 912 | 1 832 | 44 | 24 | 940 |
| 11 | 2022 | I | 0 | 456 | 9 | 1 | 0 |
| 12 |  | II | 0 | 456 | 9 | 1 | 0 |
| 13 |  | III | 0 | 456 | 9 | 1 | 0 |
| 14 |  | IV | 0 | 456 | 9 | 1 | 0 |
| 15 |  | ИТОГО: | 0 | 1 824 | 36 | 4 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  | 1 714 | 9 340 | 193 | 86 | 1 766 |

1 714* - количество МКД определенное в Таблице № 5

1 766 - количество число УСПД для установки, определенное в Таблице № 5

Итого общий объем капитальных вложений на создание среднего уровня интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)

Таблица № 9

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020г | 2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование и проектирование | тыс. руб. без НДС | 11 431,8 | 13 530,0 |
| 2 | Установка УСПД | тыс. руб. без НДС | 45 321,5 | 53 639,6 |
| 3 | Итого создание среднего уровня | тыс. руб. без НДС | 56 753,3 | 67 169,6 |

Установка, замена приборов учета электрической энергии

С 01 июля 2020 г. в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязанность по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию переходит от потребителя к гарантирующему поставщику.

В период реализации инвестиционной программы с 01.07.2020 по 31.12.2022 количество точек учета электроэнергии, оборудованных приборами учета с истекшим сроком межповерочного интервала, а также по которым отсутствуют приборы учета электроэнергии (далее - ПУ), составит 9 619 точек учета (Таблица № 5). Согласно, действующего законодательства, обязанность по их установке в период с 01.07.2020 по 31.12.2022 ложится на гарантирующего поставщика. При определении точек учета использовались данные ПАО «ТНС энерго Кубань» по приборам учета электроэнергии с истекшим сроком межповерочного интервала и лицевые счета не оборудованных ПУ.

Количество приборов учета подлежащих установке в период

с 2020 по 2022 г.г.

Таблица № 10

|  |  |  | Общее число точек учёта (ТУ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИПУ |  | ОДПУ |
| № п/п | ПЕРИОД |  | 1Ф | 3Ф | 3Ф |
|  | год | квартал | шт. | шт. | шт. |
| 1 | 2020 | I | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | II | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | III | 2 842 | 57 | 29 |
| 4 |  | IV | 2 842 | 56 | 29 |
| 5 |  | ИТОГО: | 5 684 | 113 | 58 |
| 6 | 2021 | I | 458 | 11 | 6 |
| 7 |  | II | 458 | 11 | 6 |
| 8 |  | III | 458 | 11 | 6 |
| 9 |  | IV | 458 | 11 | 6 |
| 10 |  | ИТОГО: | 1 832 | 44 | 24 |
| 11 | 2022 | I | 456 | 9 | 1 |
| 12 |  | II | 456 | 9 | 1 |
| 13 |  | III | 456 | 9 | 1 |
| 14 |  | IV | 456 | 9 | 1 |
| 15 |  | ИТОГО: | 1 824 | 36 | 4 |
| ВСЕГО: |  |  | 9 340 | 193 | 86 |

Расчет объема капитальных вложений произведен на примере компании «Энергомера», у которой стоимость приборов учета электроэнергии и электромонтажных работы по их замене самая выгодная по результатам проведенного анализа средневзвешенной цены на данный вид оборудования и работ (Таблица № 11).

Отдельное внимание уделяется полному комплексу работ по созданию ИСУ ЭЭ.

- Модульный подход к созданию системы

- Широкий комплекс технических средств

- Варианты построения интеллектуальной системы с разными каналами связи (передача данных по радиоканалу, по PLC, через GPRS/GSM).

Расчет средневзвешенной цены на 2019 г.

Таблица № 11

| № п/п | Наименование предмета контракта | Ед. изм | Коммерческие предложения, данные реестра контрактов (руб./шт.) без учета НДС |  |  |  | Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО "Электротехнические заводы "Энергомера" | ООО "Тайпит-Измерительные приборы" | АО «Нижегородское научно-производственное объединение им. М.В. Фрунзе» | Средняя арифметическая цена за единицу <ц> |  | Среднее квадратичное отклонение. | коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%). |
| 1 | Прибор учета однофазный многотарифный с PLC (радиомодемом) | шт. | 4333,33 | 5750 | 4916,67 | 5000,00000 |  | 712,0003121 | 14,24000624 |
| 2 | Прибор учета трехфазный многотарифный прямого включения с PLC (радиомодемом) | шт. | 10750 | 9666,67 | 12333,3 | 10916,66667 |  | 1341,123078 | 12,2850969 |
| 3 | Прибор учета трехфазный многотарифный трансформаторного включения с PLC (радиомодемом) | шт. | 4625 | 9666,67 | 12458,3 | 8916,66667 |  | 3970,157777 | 44,52513395 |
| 4 | УСПД | шт. | 50000 | 57500 | 25422,5 | 44307,50000 |  | 16779,30031 | 37,87011297 |
| 5 | Расходы на предпроектное обследование и проектирование АСКУЭ на каждый объект автоматизации (МКД) | на 1 МКД | 13333,3 | 41666,7 | 4166,67 | 19722,22222 |  | 19549,32034 | 99,12331442 |
| 6* | Расходы на замену 1-го прибора учета однофазного (демонтаж/монтаж + расходные материалы) | на 1 точку учета | 2730 | 2658,33 | 1250 | 2212,77778 |  | 834,5596532 | 37,71547517 |
| 7* | Расходы на замену 1-го прибора учета трехфазного прямого включения (демонтаж/монтаж+ расходные материалы) | на 1 точку учета | 3900 | 3491,67 | 2083,33 | 3158,33333 |  | 953,1016618 | 30,17736132 |
| 8* | Расходы на замену 1-го прибора учета трансформаторного включения (демонтаж/монтаж+ расходные материалы) | на 1 точку учета | 5850 | 4325 | 2250 | 4141,66667 |  | 1806,988747 | 43,62950698 |
| 9* | Расходы на установку (монтаж + расходные материалы), подключение и пуско-наладку 1-го УСПД | на 1 точку учета | 2860 | 2658,33 | 2250 | 2589,44444 |  | 310,7800818 | 12,00180535 |
|  | * +290 (с НДС) РУБЛЕЙ К ЦЕНЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОЗИЦИИ 6-9 (в ТАЙПИТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем капитальных вложений на замену 1 фазных индивидуальных приборов учета электроэнергии

Таблица № 12

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2020г | 2021г | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Количество ИПУ 1-фазных | шт. | 5 684 | 113 | 58 |
| 22 | Цена за единицу ИПУ (1Ф) СЕ 208 | руб. без НДС | 4 498,00 | 4 677,92 | 4 865,03 |
| 3 | Электромонтажные работы по замене ИПУ за ед. | руб. без НДС | 2 833,74 | 2947,09 | 3 064,97 |
| 4 | Стоимость покупки ИПУ 1-фазных (п1хп2) | тыс. руб. без НДС | 25 566,6 | 8 569,9 | 8 873,8 |
| 5 | Стоимость электромонтажных работы (п1хп3) | тыс. руб. без НДС | 16 107,0 | 5 399,1 | 5 590,5 |
| 6 | Всего | тыс. руб. без НДС | 41 673,6 | 13 969,0 | 14 464,3 |

11 Количество по годам определено на основании Таблицы №10.

22 Цены за единицу определена на основании коммерческого предложения с применением индекса роста потребительских цен 103,4% на 2020г., 104,0% на 2021г., 104,0% на 2022г.

Объем капитальных вложений на замену 3-х фазных индивидуальных приборов учета электроэнергии

Таблица №13

| № |  | Показатели | Ед.изм. | 2020г | 2021г | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Количество ИПУ 3-х фазных | шт. | 113 | 44 | 36 |
| 22 |  | Цена за единицу | руб. без НДС | 11 158,5 | 11 604,84 | 12 069,03 |
| 3 |  | Электромонтаж и пуско-наладка ИПУ (3Ф) за ед. | руб. без НДС | 4 048,20 | 42 10,13 | 4 378,53 |
| 4 |  | Стоимость покупки | тыс.руб. без НДС | 1 260,9 | 510,6 | 434,5 |
|  |  | ИПУ (3Ф) (п1хп2) |  |  |  |  |
| 5 |  | Стоимость электромонтажных и пусконаладочных работ (п1хп3) | тыс.руб. без НДС | 457,5 | 185,3 | 157,6 |
| 6 |  | Всего | тыс.руб. без НДС | 1 718,4 | 695,9 | 592,1 |

Объем капитальных вложений на замену 3-х фазных ОДПУ

Таблица №14

| № | Показатели | Ед.изм. | 2020г | 2021г | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество ОДПУ 3-х фазных | шт. | 58 | 24 | 4 |
| 22 | Цена за единицу | руб. без НДС | 4 800,75 | 4 992,78 | 5 192,49 |
| 3 | Электромонтаж и пуско-наладка ОДПУ(3Ф) за ед. | руб. без НДС | 6 072,3 | 6 315,19 | 6 567,80 |
| 4 | Стоимость покупки | тыс.руб. без НДС | 278,4 | 119,8 | 20,8 |
|  | ОДПУ (3Ф) (п1хп2) |  |  |  |  |
| 5 | Стоимость электромонтажных и пусконаладочных работ (п1хп3) | тыс.руб. без НДС | 352,2 | 151,6 | 26,3 |
| 6 | Всего | тыс.руб. без НДС | 630,6 | 271,4 | 47,1 |

Итого общий объем капитальных вложений на замену

9 619 приборов учета

Таблица № 15

| № | Показатели | Ед.изм. | 2020г | 2021г | 2022г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена 1 фазных индивидуальных приборов учета | тыс.руб. без НДС | 41 673,6 | 13 969,0 | 14 464,3 |
| 2 | Замена 3 ф-х ИПУ | тыс.руб. без НДС | 1 718,4 | 695,9 | 592,1 |
| 3 | Замена 3 ф-х ОДПУ | тыс.руб. без НДС | 630,6 | 271,4 | 47,1 |
| 4 | Всего |  | 44 022,6 | 14 936,3 | 15 103,5 |

## Затратная часть проекта

Таблица № 16

тыс. руб. без НДС

| Показатели | 2020г | 2021г | 2022г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний уровень интеллектуальной системы учета электроэнергии (мощности) | 4 950,2 | 0 | 0 | 4 950,2 |
| Средний уровень интеллектуальной системы учета электроэнергии (мощности) | 56 753,3 | 67 169,6 | 0 | 123 922,9 |
| Замена приборов учета в кол-ве 9 619 | 44 022,6 | 14 936,3 | 15 103,5 | 74 062,4 |
| Всего | 105 726,1 | 82 105,9 | 15 103,5 | 202 935,5 |